Приложение 1 к инструкции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ № ДЧ-1835 от 19 октября 2001 г. по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики

Размеры степеней негабаритности на различных высотах

и порядок отнесения к ним конкретных грузов

(В редакции распоряжения ОАО "РЖД" № 2365р от 01.12.2006 г.)

1. Согласно п. 1.5 Инструкции груз является негабаритным и ему должны быть присвоены соответствующие степени негабаритности, если:

Внимание!
Пункт 1.1. изложить в редакции распоряжения ОАО "РЖД" № 2365р от 01.12.2006 г.

1.1. Груз выходит за очертание основного габарита погрузки в прямых участках пути при совмещении продольной плоскости симметрии подвижного состава и оси пути.

Старая редакция:

1.1. Груз выходит за габарит погрузки в прямых участках пути при совмещении продольных осей подвижного состава и пути;

1.2. Груз в прямых имеет размеры габарита погрузки, но в кривых его геометрические выносы больше, чем у расчетного вагона;

1.3. Груз при неполном заполнении габарита погрузки в прямой имеет разность между его геометрическим выносом и выносом расчетного вагона больше разности между полушириной габарита погрузки и полушириной этого груза.

Для грузов, попадающих под пункты 1.2, 1.3, должна быть определена расчетная негабаритность (см. Приложение 2), по которой и устанавливается степень негабаритности.

2. Координаты переломных точек предельных очертаний степеней негабаритности приведены в табл. П. 1.1 настоящего Приложения, а горизонтальные расстояния от оси пути до точек очертаний степеней негабаритности через каждые 10 мм высоты - в табл. П. 1.2 и П. 1.3 этого Приложения.

Расстояния от оси пути до точек груза, попадающих в зону совместной боковой и верхней негабаритности (см. п. 1.6), приведены в табл. П. 1.4 настоящего Приложения.

3. Груз относится к данной степени негабаритности, с учетом его упаковки и крепления, определенной согласно табл. П. 1.2, П. 1.3, при соблюдении следующих условий:

- для грузов, имеющих в кривых геометрические выносы, не превышающие выносов расчетного вагона, - ни одна часть груза не выходит за пределы очертания данной степени негабаритности при совмещении на прямом участке пути продольных осей подвижного состава и пути;

- для грузов, имеющих в кривых геометрические выносы большие, чем выносы расчетного вагона, полуширина груза, увеличенная на разность между геометрическими выносами этого груза и расчетного вагона в условной расчетной кривой (R = 350 м), находится в пределах очертания данной степени негабаритности.

4. Верхние, боковые 4-я, 5-я и 6-я и нижние степени негабаритности следует присваивать грузу исходя из размеров груза и степеней негабаритности в соответствии с п. 2 настоящего Приложения.

Боковые 1-ю, 2-ю и 3-ю степени негабаритности присваивают грузу следующим образом:

4.1. Если полуширина груза на высоте 1400-4000 мм (в зоне боковой негабаритности) больше полуширины груза на высоте 4001-4625 мм (в зоне совместной боковой и верхней негабаритности) - обычным путем, т.е. по размерам груза на высоте 1400-4000 мм (в зоне боковой негабаритности);

4.2. Если полуширина груза на высоте 1400-4000 мм меньше полуширины груза на высоте 4001-4625 мм - по размерам груза на высоте 4001-4625 мм (т.е. в зоне совместной боковой и верхней негабаритности).

Пример 1.

Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1300 до 1400 мм полуширина 1640 мм; на высоте 1400-4000 мм - полуширина 1780 мм; на высоте 4500 мм - полуширина 1690 мм. В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.

Определяем сначала степени нижней и верхней негабаритности.

По табл. П. 1.2 настоящего Приложения находим:

нижняя негабаритность, степень - 1 (при Y = 1300-1400 мм и X - 1640 мм).

По табл. П.1.3 - верхняя негабаритность, степень - 3 (при Y = 4500 мм, X = 1690 мм).

Для определения степени боковой негабаритности выбираем больший поперечный размер груза из имеющихся на высоте 1400-4000 мм и на высоте более 4000 мм. Из указанных в примере таким размером является полуширина 1780 мм на высоте 1400-4000 мм.

Следовательно, степень боковой негабаритности должна определяться по размерам груза в зоне боковой негабаритности.

По табл. П. 1.2 настоящего Приложения находим, что при полуширине 1780 мм на высоте 1400-4000 мм груз имеет 2-ю степень боковой негабаритности.

Таким образом, данному грузу присваиваются следующие степени:

нижняя - 1, боковая - 2, верхняя - 3 (индекс негабаритности Н 1 2 3 0).

Условия пропуска груза во встречном движении на двухпутных линиях должны определяться по 2-й степени боковой негабаритности. Степень верхней негабаритности подлежит учету при определении условий пропуска груза через сооружения.

Пример 2.

Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1400 до 4050 мм полуширина 1650 мм; на высоте 4050-4250 мм - полуширина 1750 мм (рис. П. 1.1). В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.

Определяем степень верхней негабаритности. По табл. П. 1.3 настоящего Приложения при высоте 4250 мм и полуширине 1750 мм находим - 3-я степень.

Для определения степени боковой негабаритности принимаем наибольший поперечный размер из имеющихся на высоте 1400-4000 мм и на высоте более 4000 мм. Устанавливаем, что наибольшим является размер 1750 мм на высоте 4250 мм.

По табл. П. 1.4 настоящего Приложения находим, что груз попадает в зону совместной боковой и верхней негабаритности и в ней имеет 2-ю степень боковой негабаритности, которая и присваивается грузу. Это видно также и из рис. П. 1.1.

Таким образом, данному грузу присваиваются следующие степени негабаритности:

боковая - 2, верхняя - 3 (индекс негабаритности Н 0 2 3).

5. Для грузов, геометрические выносы которых в кривых больше выносов расчетного вагона, степени негабаритности определяются аналогичным порядком, но по размерам груза, увеличенным на разность указанных геометрических выносов, т.е. по расчетной негабаритности (см. Приложение 2).

степени верхней негабаритности

1

2

3

4625

4520

4469

4350

4250

4185

4132

4000 от У.Г.Р.

степени боковой негабаритности

1

2

3

1750

1625

1650

1700

1800

1850

ось пути

Груз

Габарит

погрузки

Рис. П.1.1 Схема для определения степени боковой негабаритности груза в зоне совместной боковой и верхней негабаритности (заштриховано)

Внимание!
Таблицу 1.1. изложить в редакции распоряжения ОАО "РЖД" № 2365р от 01.12.2006 г.

Таблица П. 1.1

Координаты переломных точек предельных очертаний степеней негабаритности

| Наименование | Номер | Расстояния X и Y в мм точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зоны | степе- | первой |  | второй |  | третьей |  | четвертой |  |
| негабаритности | ни | Хст | YCT | Хст | YCT | ХСТ | YCT | Хст | YCT |
|  | 1 | 1700 | 480 | 1700 | 1399 |  | - | - | - |
|  | 2 | 1760 | 480 | 1760 | 1399 | - | - | - |  |
| Нижняя | 3 | 1850 | 1230 | 1850 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 4 | 2000 | 1230 | 2000 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 5 | 2080 | 1230 | 2080 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 6 | 2240 | 1230 | 2240 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 1 | 1700 | 1400 | 1700 | 4000 | - | - | - | - |
|  | 2 | 1800 | 1400 | 1800 | 4000 | - | - | - | - |
| Боковая | 3 | 1850 | 1400 | 1850 | 4000 | - | - | - | - |
|  | 4 | 2000 | 1400 | 2000 | 3700 | 1850 | 4000 | - | - |
|  | 5 | 2080 | 1400 | 2080 | 3400 | 2000 | 3700 | - | - |
|  | 6 | 2240 | 1400 | 2240 | 2800 | 2080 | 3400 | - | - |
|  | 1 | 1700 | 4000 | 1415 | 4500 | 880 | 5300 | - | - |
| Верхняя | 2 | 1800 | 4000 | 1700 | 4350 | 1480 | 4700 | 1020 | 5300 |
|  | 3 | 1850 | 4000 | 1700 | 4520 | 1140 | 5300 | - | - |

Примечания:

1) точка с координатами ХСТ = 1850 мм, YCT = 4000 мм относится к боковой негабаритности 3-й степени

2) точка с координатами ХСТ = 2000 мм, YCT = 3700 мм относится к боковой негабаритности 4-й степени

3) точка с координатами ХСТ = 2080 мм, YCT = 3400 мм относится к боковой негабаритности 5-й степени

Таблица П. 1.2

Расстояния от оси пути до очертаний габарита погрузки, степеней негабаритности и

габарита приближения строений С ГОСТ 9238-83 на высоте от 480 до 4000 мм

| Высота от уровня головок рельсов, мм Y | габарита погрузки | Расстояние в мм от оси пути до очертания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | габарита С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | степеней негабаритности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Нижняя негабаритность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 - | 1625 | 1700 | 1760 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1920 |  |
| - 1100 | 1625 | 1700 | 1760 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1920 |  |
| 1200 | 1625 | 1700 | 1760 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 2450 |  |
| 1230 | 1625 | 1700 | 1760 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2240 |  | 2450 |  |
| 1240 | 1625 | 1700 | 1760 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2240 |  | 2450 |  |
| 1399 | 1625 | 1700 | 1760 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2240 |  | 2150 |  |
| Боковая негабаритность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400- | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2240 |  | 2450 |
| -2800 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2240 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2237 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2235 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2232 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2229 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2227 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2224 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2219 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2216 |  |  |
| 2900 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2213 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2211 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2208 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2205 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2203 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2197 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2195 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2192 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2189 |  |  |
| 3000 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2187 |  | 2450 |
| 3010 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2181 |  | 2450 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2181 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2179 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2176 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2173 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2170 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2168 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2165 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3100 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2160 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2157 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2155 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2152 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2149 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2147 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2144 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2139 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |
| 3200 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2133 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2131 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2128 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2125 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2123 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2120 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2117 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2115 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2112 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2109 |  |  |
| 3300 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2107 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2104 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2101 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2099 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2096 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2093 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2091 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2088 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2085 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2083 |  |  |
| 3400 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2080 |  | 2080 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2077 |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2075 |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2072 |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2069 |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2067 |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2064 |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2061 |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2059 |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2056 |  | - |  |  |
| 3500 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2053 |  | - |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051 |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2048 |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2045 |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2043 |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040 |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037 |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035 |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | - |  |  |
| 3600 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2027 |  | - |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  | - |  |  |
| 3700 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 2000 |  | 2000 |  | - |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1995 |  | - |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |  | - |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1985 |  | - |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1980 |  | - |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1975 |  | - |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  | 1970 |  | - |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1965 |  | - |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  | 1960 |  | - |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1955 |  | - |  | - |  |  |
| 3800 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 1950 |  | - |  | - |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1945 |  | - |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1940 |  | - |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1935 |  | - |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1930 |  | - |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1925 |  | - |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  | 1920 |  | - |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1915 |  | - |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  | 1910 |  | - |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1905 |  | - |  | - |  |  |
| 3900 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 1900 |  | 2080 |  | 2080 |  | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1895 |  | - |  | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1890 |  | - |  | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1885 |  | - |  | - |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1880 |  | - |  | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1875 |  | - |  | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  | 1870 |  | - |  | - |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1865 |  | - |  | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  | 1860 |  | - |  | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1855 |  | - |  | - |  |  |
| 4000 | 1625 | 1700 |  | 1800 |  | 1850 |  | 1850 |  | - |  | - |  | 2450 |

Примечание: пробел в графе означает повторение предыдущей цифры в графе, а прочерк - отсутствие цифры в графе.

Таблица П. 1.3

Расстояния от оси пути до очертаний габарита погрузки, верхних степеней негабаритности и габарита приближения строений С

на высоте от 4001 до 5300 мм

| Высота от уровня головок рельсов, мм (Y) | Расстояние в мм от оси пути до очертания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | габарита погрузки | степеней негабаритности |  |  | габарита С |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 4001 | 1624 | 1700 | 1800 | 1850 | 2450 |
| 10 | 1617 | 1694 | 1797 | 1848 |  |
| 20 | 1609 | 1688 | 1794 | 1845 |  |
| 30 | 1601 | 1683 | 1791 | 1843 |  |
| 40 | 1593 | 1677 | 1788 | 1840 |  |
| 50 | 1585 | 1672 | 1786 | 1837 |  |
| 60 | 1577 | 1666 | 1783 | 1835 |  |
| 70 | 1569 | 1660 | 1780 | 1832 |  |
| 80 | 1561 | 1654 | 1777 | 1829 |  |
| 90 | 1554 | 1648 | 1774 | 1826 |  |
| 4100 | 1548 | 1643 | 1771 | 1824 |  |
| 10 | 1540 | 1637 | 1768 | 1821 |  |
| 20 | 1532 | 1632 | 1766 | 1818 | 2450 |
| 30 | 1524 | 1626 | 1763 | 1816 |  |
| 40 | 1516 | 1620 | 1760 | 1813 |  |
| 50 | 1509 | 1614 | 1757 | 1810 |  |
| 60 | 1502 | 1608 | 1754 | 1807 |  |
| 70 | 1495 | 1603 | 1751 | 1805 |  |
| 80 | 1487 | 1597 | 1748 | 1802 |  |
| 90 | 1479 | 1592 | 1746 | 1799 |  |
| 4200 | 1471 | 1586 | 1743 | 1796 |  |
| 10 | 1463 | 1580 | 1740 | 1793 |  |
| 20 | 1455 | 1575 | 1737 | 1790 |  |
| 30 | 1447 | 1569 | 1734 | 1787 |  |
| 40 | 1439 | 1564 | 1731 | 1784 |  |
| 50 | 1431 | 1558 | 1728 | 1780 |  |
| 60 | 1423 | 1552 | 1726 | 1777 |  |
| 70 | 1415 | 1546 | 1723 | 1774 |  |
| 80 | 1407 | 1540 | 1720 | 1771 |  |
| 90 | 1400 | 1535 | 1717 | 1769 |  |
| 4300 | 1392 | 1529 | 1714 | 1766 |  |
| 4310 | 1385 | 1524 | 1711 | 1763 | 2444 |
| 20 | 1378 | 1518 | 1708 | 1760 | 2438 |
| 30 | 1371 | 1512 | 1706 | 1757 | 2431 |
| 40 | 1363 | 1506 | 1703 | 1754 | 2424 |
| 50 | 1355 | 1500 | 1700 | 1751 | 2417 |
| 60 | 1347 | 1495 | 1694 | 1748 | 2410 |
| 70 | 1339 | 1489 | 1687 | 1745 | 2403 |
| 80 | 1331 | 1484 | 1681 | 1742 | 2396 |
| 90 | 1323 | 1478 | 1675 | 1740 | 2389 |
| 4400 | 1316 | 1472 | 1668 | 1736 | 2382 |
| 10 | 1308 | 1466 | 1662 | 1734 | 2376 |
| 20 | 1300 | 1461 | 1658 | 1730 | 2370 |
| 30 | 1292 | 1455 | 1650 | 1728 | 2363 |
| 40 | 1284 | 1449 | 1643 | 1725 | 2356 |
| 50 | 1276 | 1443 | 1637 | 1722 | 2349 |
| 60 | 1268 | 1438 | 1631 | 1718 | 2342 |
| 70 | 1260 | 1432 | 1624 | 1715 | 2335 |
| 80 | 1252 | 1426 | 1618 | 1713 | 2328 |
| 90 | 1245 | 1421 | 1612 | 1710 | 2321 |
| 4500 | 1238 | 1415 | 1606 | 1706 | 2314 |
| 10 | 1230 | 1408 | 1599 | 1704 | 2308 |
| 20 | 1222 | 1402 | 1593 | 1700 | 2302 |
| 30 | 1214 | 1395 | 1587 | 1695 | 2295 |
| 40 | 1206 | 1388 | 1 580 | 1688 | 2288 |
| 50 | 1198 | 1382 | 1574 | 1681 | 2281 |
| 60 | 1190 | 1375 | 1568 | 1673 | 2274 |
| 70 | 1183 | 1368 | 1562 | 1665 | 2267 |
| 80 | 1176 | 1362 | 1555 | 1658 | 2260 |
| 90 | 1169 | 1355 | 1548 | 1650 | 2253 |
| 4600 | 1162 | 1348 | 1543 | 1643 | 2246 |
| 10 | 1154 | 1341 | 1536 | 1636 | 2240 |
| 20 | 1146 | 1335 | 1530 | 1627 | 2234 |
| 30 | 1138 | 1328 | 1524 | 1619 | 2227 |
| 40 | 1130 | 1321 | 1518 | 1611 | 2220 |
| 50 | 1122 | 1315 | 1511 | 1604 | 2213 |
| 60 | 1114 | 1308 | 1505 | 1597 | 2206 |
| 70 | 1106 | 1301 | 1499 | 1589 | 2199 |
| 80 | 1098 | 1295 | 1492 | 1583 | 2192 |
| 90 | 1091 | 1288 | 1486 | 1576 | 2185 |
| 4700 | 1084 | 1281 | 1480 | 1569 | 2178 |
| 10 | 1076 | 1274 | 1472 | 1561 | 2172 |
| 20 | 1068 | 1268 | 1465 | 1554 | 2166 |
| 30 | 1060 | 1261 | 1457 | 1547 | 2159 |
| 40 | 1052 | 1254 | 1449 | 1540 | 2152 |
| 50 | 1044 | 1248 | 1442 | 1533 | 2145 |
| 60 | 1036 | 1241 | 1434 | 1526 | 2138 |
| 70 | 1028 | 1234 | 1426 | 1519 | 2131 |
| 80 | 1021 | 1228 | 1419 | 1511 | 2124 |
| 90 | 1014 | 1221 | 1411 | 1 504 | 2117 |
| 4800 | 1007 | 1214 | 1403 | 1497 | 2110 |
| 10 | 999 | 1208 | 1396 | 1491 | 2104 |
| 20 | 991 | 1201 | 1388 | 1484 | 2098 |
| 30 | 983 | 1194 | 1380 | 1477 | 2091 |
| 40 | 975 | 1188 | 1373 | 1470 | 2084 |
| 50 | 967 | 1181 | 1365 | 1462 | 2077 |
| 60 | 959 | 1174 | 1357 | 1456 | 2070 |
| 70 | 951 | 1167 | 1350 | 1449 | 2063 |
| 80 | 944 | 1161 | 1342 | 1441 | 2056 |
| 90 | 937 | 1154 | 1334 | 1434 | 2049 |
| 4900 | 930 | 1148 | 1327 | 1427 | 2042 |
| 10 | 922 | 1141 | 1319 | 1421 | 2036 |
| 20 | 915 | 1134 | 1311 | 1413 | 2030 |
| 30 | 908 | 1127 | 1304 | 1406 | 2023 |
| 40 | 901 | 1121 | 1296 | 1399 | 2016 |
| 50 | 893 | 1114 | 1288 | 1391 | 2009 |
| 60 | 885 | 1107 | 1281 | 1384 | 2002 |
| 70 | 877 | 1101 | 1273 | 1377 | 1995 |
| 80 | 869 | 1094 | 1265 | 1370 | 1988 |
| 90 | 861 | 1087 | 1258 | 1363 | 1981 |
| 5000 | 853 | 1081 | 1250 | 1355 | 1974 |
| 10 | 845 | 1074 | 1242 | 1349 | 1968 |
| 20 | 837 | 1067 | 1235 | 1341 | 1962 |
| 30 | 829 | 1060 | 1227 | 1334 | 1955 |
| 40 | 821 | 1054 | 1219 | 1327 | 1948 |
| 50 | 813 | 1047 | 1212 | 1319 | 1941 |
| 60 | 805 | 1040 | 1204 | 1312 | 1934 |
| 70 | 797 | 1034 | 1196 | 1305 | 1927 |
| 80 | 789 | 1027 | 1189 | 1298 | 1920 |
| 90 | 782 | 1020 | 1181 | 1291 | 1913 |
| 5100 | 775 | 1013 | 1173 | 1283 | 1906 |
| 10 | 767 | 1007 | 1166 | 1277 | 1900 |
| 20 | 759 | 1000 | 1158 | 1269 | 1894 |
| 30 | 751 | 993 | 1150 | 1262 | 1887 |
| 40 | 743 | 987 | 1143 | 1255 | 1880 |
| 50 | 735 | 980 | 1135 | 1247 | 1873 |
| 60 | 727 | 974 | 1127 | 1241 | 1866 |
| 70 | 719 | 967 | 1120 | 1233 | 1859 |
| 80 | 711 | 960 | 1112 | 1225 | 1852 |
| 90 | 704 | 954 | 1104 | 1219 | 1845 |
| 5200 | 697 | 947 | 1097 | 1211 | 1838 |
| 10 | 689 | 940 | 1089 | 1205 | 1832 |
| 20 | 681 | 934 | 1081 | 1198 | 1826 |
| 30 | 673 | 927 | 1074 | 1190 | 1819 |
| 40 | 665 | 920 | 1066 | 1183 | 1812 |
| 50 | 657 | 913 | 1058 | 1177 | 1805 |
| 60 | 649 | 907 | 1051 | 1170 | 1798 |
| 70 | 641 | 900 | 1043 | 1162 | 1791 |
| 80 | 634 | 893 | 1035 | 1155 | 1784 |
| 90 | 627 | 886 | 1028 | 1148 | 1774 |
| 5300 | 620 | 880 | 1020 | 1140 | 1770 |

Таблица П.1.4

Расстояния от оси пути до очертаний, определяющих боковые степени

негабаритности в зоне совместной боковой и верхней

негабаритности (на высоте 4000 до 4625 мм)

| Высота от УГР мм, Y | 1-я степень | Высота от УГР мм, Y | 2-я степень | Высота от УГР мм, Y | 3-я степень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | 1626-1700 | 4000 | 1701-1800 | 4000 | 1801-1850 |
| от 4010 | 1626-1700 | от 4010 | 1701-1800 | 4010 | 1801-1848 |
| до 4520 | 1626-1700 | до 4185 | 1701-1800 | 4020 | 1801-1845 |
| 4530 | 1626-1695 | 4190 | 1701-1799 | 4030 | 1801-1843 |
| 4540 | 1626-1688 | 4200 | 1701-1796 | 4040 | 1801-1840 |
| 4550 | 1626-1681 | 4210 | 1701-1793 | 4050 | 1801-1837 |
| 4560 | 1626-1673 | 4220 | 1701-1790 | 4060 | 1801-1835 |
| 4570 | 1626-1665 | 4230 | 1701 -1787 | 4070 | 1801-1832 |
| 4580 | 1626-1 658 | 4240 | 1701-1784 | 4080 | 1801-1829 |
| 4590 | 1626-1650 | 4250 | 1701-1780 | 4090 | 1801-1826 |
| 4600 | 1626-1643 | 4260 | 1701-1777 | 4100 | 1801-1824 |
| 4610 | 1626-1636 | 4270 | 1701-1774 | 4110 | 1801-1821 |
| 4620 | 1626-1627 | 4280 | 1701-1771 | 4120 | 1801-1818 |
| 4625 | 1625 | 4290 | 1701-1769 | 4130 | 1801-1816 |
|  |  | 4300 | 1701-1766 | 4140 | 1801-1813 |
|  |  | 4310 | 1701-1763 | 4150 | 1801-1810 |
|  |  | 4320 | 1701-1760 | 4160 | 1801-1807 |
|  |  | 4330 | 1701-1757 | 4170 | 1805 |
|  |  | 4340 | 1701-1754 | 4180 | 1802 |
|  |  | 4350 | 1701-1751 | 4185 | 1800 |
|  |  | 4360 | 1701-1748 |  |  |
|  |  | 4370 | 1701-1745 |  |  |
|  |  | 4380 | 1701-1742 |  |  |
|  |  | 4390 | 1701-1740 |  |  |
|  |  | 4400 | 1701-1736 |  |  |
|  |  | 4410 | 1701-1734 |  |  |
|  |  | 4420 | 1701-1730 |  |  |
|  |  | 4430 | 1701-1728 |  |  |
|  |  | 4440 | 1701-1725 |  |  |
|  |  | 4450 | 1701-1722 |  |  |
|  |  | 4460 | 1701-1718 |  |  |
|  |  | 4470 | 1701-1715 |  |  |
|  |  | 4480 | 1701-1713 |  |  |
|  |  | 4490 | 1701-1710 |  |  |
|  |  | 4500 | 1701-1706 |  |  |
|  |  | 4510 | 1701-1704 |  |  |
|  |  | 4520 | 1700 |  |  |